СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование и характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Платежный терминал Aisino V71 в комплекте с прикладным программным обеспечением ПЛАТТОН вер. 1.0 |  |  |
| Процессор | 32-х битный высокопроизводительный процессор ARM11 |  |
| Память | RAM: 64MB ROM: 128MB |  |
| Дисплей | Графический цветной 320x240 точек TFT-LCD 2.8 дюйма, резистивный тач-скрин |  |
| Слоты для карт | 2 х SAM, 1 х SIM, 1 х SD card |  |
| Считыватель банковских карт | Прием трех видов карт: бесконтактные, с магнитной полосой и чиповые Смарт-карта ISO 7816, EMV & PBOC Магнитная полоса Двунаправленный ISO1/2/3 triple track Бесконтактный ISO 14443, поддержка TypeA&B Mifare card, SLE4442, NTAG213 |  |
| Сертификаты | PCI 4.x, EMV L1 & L2, MasterCard PayPass, Visa PayWave, TQM |  |
| Безопасность/шифрование | SSL, 3DES, Master/Session key, DUKPT |  |
| Периферийные порты | 1 mini-HDMI мульти-функциональный порт, 1 mini USB host, 1 micro USB device |  |
| Связь / способ передачи данных | 3G, Wi-Fi (опционально) |  |
| Клавиатура | 19 клавиш с подсветкой, пылезащищённая |  |
| Питание | Внешний блок питания от сети переменного тока Вход: 100-240В, 50/60Гц, Выход: 5В/1А |  |
| Аккумулятор | в комплекте |  |
| Размеры | 173мм(Д) x 83мм(Ш) x 55мм(В) |  |
| Вес | <400г. |  |
| Печать/принтер | Высокоскоростной, термальный, 18 линий в секунду Встроенный отсек для рулона бумаги шириной 58мм х 38 мм диаметр |  |
| Требования к окружающей среде | Температура при эксплуатации от 0 до +50 °C, относительная влажность 10-90% (без конденсата) Температура при хранении от -20 до +70 °C, относительная влажность 5-95% (без конденсата) |  |
| Программное обеспечение | ПЛАТТОН (версия 1.0) |  |